Квалификация: Правильщик проката и труб на правильных агрегатах.

Процедура профессионального экзамена проходит в два этапа: теоретический этап и практический этап.

Теоретический этап экзамена может проводиться в форме письменного тестирования или с использованием информационно-коммуникационных технологий, тест содержит 30 заданий. Время, отведенное на выполнение одного теста - 60 минут.

Практический этап:

Трудовая функция: Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций процесса правки металлопроката, труб и заготовок на правильных агрегатах.

# Задание 1:

- Определить необходимые инструменты для проведения процесса правки и подготовить их к работе.

- Проверить работоспособность правильного оборудования на холостом ходу.

- Определить, какая заготовка соответствует требованиям, установленным к геометрическим параметрам (наружный диаметр труб от 73 до 273 мм, общая кривизна труб не более 0,2% от длины трубы, кривизна концевых участков труб не более 1,0 мм на метр, овализация поперечного сечения ≤0,5 мм).

# Условия выполнения задания:

Место выполнения задания: правильная машина участка горячего проката труб или имитационный тренажер в учебном классе.

Максимальное время выполнения задания: 10 мин

Трудовая функция: Управление технологическим процессом правки металлопроката, труб и заготовок на правильных агрегатах

# Задание 2:

- Провести настройку правильной машины.

- В систему параметров правки вести наружный диаметр трубы в мм, (точность 0,0 мм); толщину стенки в мм (точность 0,0 мм); предел текучести материала в Н/мм² (точность 0,0 Н/мм²).

- Провести правку трубной заготовки диаметром от 73 до 273 мм:

- установить необходимый диаметр образца и произвести правку с прогибом

- произвести выбор требуемой схемы правки

- Провести контроль геометрических параметров трубной заготовки после правки. (наружный диаметр, общая кривизна, кривизна концевых участков) на соответствие требованиям технологической документации.

- Зафиксировать результаты контроля в Журнале контроля технологических и настроечных параметров при правке труб.

# Условия выполнения задания:

Место выполнения задания: правильная машина участка горячего проката труб или имитационный тренажер в учебном классе.

Максимальное время выполнения задания: 20 мин